FIAP – FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

1º ANO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PCP – PENSAMENTO COMPUTACIONAL E AUTOMAÇÃO COM PYTHON

Prof. Allan Roberto Molto

QUESTÃO 1 – DESCRIÇÃO COMPLETA DO PROJETO

Level UP – BluaDiagnostics

Check-up Digital e Prescrição Inteligente

Nicolas Araújo de Oliveira – RM 566780

Pedro Ivson Falcão De Leucas

Gabriel Lima Da Silva – RM 568436

São Paulo

2025

# 1  INTRODUÇÃO

O projeto Level UP é uma evolução estratégica da plataforma Blua da Care Plus, que transforma a experiência de saúde corporativa em um modelo mais inteligente, proativo e centrado no paciente. Atualmente, o modelo tradicional ainda apresenta lacunas importantes: ausência de monitoramento contínuo, baixa adesão entre consultas e uma triagem digital pouco estruturada.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 60% das doenças crônicas poderiam ser evitadas com monitoramento e prevenção adequados. Além disso, estudos da McKinsey indicam que soluções digitais podem reduzir custos assistenciais em até 20%. Diante desse cenário, o Level UP se apoia em três pilares fundamentais: monitoramento contínuo via wearables, check-up digital com inteligência artificial e engajamento por gamificação.

O sistema foi prototipado utilizando ESP32 simulado na plataforma Wokwi, integrando sensores de saúde (DHT22, potenciômetros), display OLED SSD1306, LEDs indicadores, buzzer de alerta, WiFi Access Point e Web Server com dashboard HTML responsivo em tempo real.

# 2  DADOS DE ENTRADA – INTEGRAÇÃO COM IA E WEARABLES

O sistema Level UP recebe dados de múltiplas fontes, simulando a integração inteligente com wearables e sistemas de inteligência artificial. Os dados de entrada são categorizados em três grupos principais:

## 2.1  Dados de Sensores Wearables (Monitoramento Contínuo)

| Dado de Entrada | Sensor/Fonte | Faixa de Valores | Frequência de Coleta |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequência Cardíaca (BPM) | Potenciômetro (simula sensor PPG/óptico) | 40–200 BPM | A cada 2 segundos |
| Nível de Atividade Física | Potenciômetro (simula acelerômetro) | 0–100% | A cada 2 segundos |
| Temperatura Corporal | DHT22 (sensor real de temperatura) | 15–50 °C | A cada 2 segundos |
| Umidade Ambiente | DHT22 (sensor real de umidade) | 0–100% | A cada 2 segundos |
| Passos Estimados | Derivado do nível de atividade | 0–15.000 passos | A cada 2 segundos |
| Qualidade do Sono | Derivado inversamente da atividade | 15–95% | A cada 2 segundos |

Quadro 1 – Dados de entrada dos sensores wearables

## 2.2  Dados de Triagem Digital (Check-up com IA)

O check-up digital simula um sistema de triagem com inteligência artificial que adapta perguntas conforme as respostas do paciente. O sistema utiliza 8 perguntas ponderadas, cada uma com um peso específico que reflete a gravidade clínica do sintoma:

| Pergunta | Peso | Tipo de Resposta |
| --- | --- | --- |
| Dor no peito? | 20 | Sim/Não |
| Falta de ar? | 15 | Sim/Não |
| Tontura frequente? | 10 | Sim/Não |
| Dor de cabeça? | 5 | Sim/Não |
| Fadiga excessiva? | 8 | Sim/Não |
| Febre recente? | 12 | Sim/Não |
| Palpitações? | 18 | Sim/Não |
| Insônia? | 7 | Sim/Não |

Quadro 2 – Perguntas da triagem digital com pesos

Além das respostas do questionário, o sistema cruza automaticamente os dados com os sinais vitais coletados em tempo real, adicionando pontos de risco adicionais:

FC fora de 60–100 BPM: +10 pontos de risco

Temperatura acima de 37,5 °C: +10 pontos de risco

Nível de atividade abaixo de 20%: +5 pontos de risco

Qualidade do sono abaixo de 40%: +5 pontos de risco

## 2.3  Dados de Interação do Usuário

Navegação entre telas via botão Menu (6 telas disponíveis)

Respostas do check-up via botão Select (Sim) ou Menu (Não)

Ajuste de horário via interface web (/api/settime?h=HH&m=MM)

Conexão WiFi para acesso ao dashboard (SSID: LevelUP-Health)

# 3  ANÁLISE DOS DADOS – PROCESSAMENTO E LÓGICA

O processamento dos dados no Level UP ocorre em tempo real, utilizando algoritmos embarcados no ESP32 que analisam continuamente os sinais vitais e geram respostas inteligentes. A análise é dividida em três módulos:

## 3.1  Módulo de Avaliação de Saúde (evaluateHealth)

Este módulo analisa os sinais vitais coletados e classifica o estado de saúde em três níveis de alerta, utilizando lógica booleana com limiares clínicos pré-definidos:

| Condição | Nível de Alerta | Ação do Sistema |
| --- | --- | --- |
| FC entre 60–100 BPM e Temp entre 35,5–37,5 °C | NORMAL (0) | LED verde aceso |
| FC entre 50–60 ou 100–160 BPM; Temp entre 34–35,5 ou 37,5–39 °C | ATENÇÃO (1) | LED amarelo aceso |
| FC < 50 ou > 160 BPM; Temp < 34 ou > 39 °C | CRÍTICO (2) | LED vermelho + Buzzer + Tela de Alerta automática |

Quadro 3 – Níveis de alerta e ações do sistema

## 3.2  Módulo de Cálculo de Risco (calculateRiskScore)

Após a conclusão do check-up digital, o sistema calcula um score de risco de 0 a 100, combinando as respostas do questionário (multiplicadas pelos pesos) com os sinais vitais em tempo real. O algoritmo funciona como uma IA simplificada que cruza múltiplas variáveis para gerar um diagnóstico preliminar:

Score = Σ(Resposta_i × Peso_i) + Ajustes_Sinais_Vitais

| Faixa de Score | Classificação | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| 0–29 | BAIXO RISCO | Manter hábitos saudáveis |
| 30–59 | RISCO MODERADO | Agendar consulta preventiva |
| 60–100 | ALTO RISCO | Consulta médica URGENTE |

Quadro 4 – Classificação de risco e recomendações

## 3.3  Módulo de Gamificação (awardPoints)

O sistema de gamificação analisa continuamente os sinais vitais (a cada 30 segundos) e premia o usuário por manter hábitos saudáveis:

| Condição Saudável | Pontos Ganhos |
| --- | --- |
| FC entre 60–100 BPM | +10 pontos |
| Atividade física > 30% | +5 pontos |
| Atividade física > 60% | +10 pontos adicionais |
| Temperatura entre 36,0–37,5 °C | +5 pontos |
| Qualidade do sono > 70% | +5 pontos |
| Check-up completo | +50 pontos (bônus) |

Quadro 5 – Sistema de pontuação por hábitos saudáveis

Os níveis evoluem a cada 100 pontos, e os ranks progridem conforme o nível:

| Nível | Rank | Pontuação Necessária |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Iniciante | 0–199 pontos |
| 3–4 | Aprendiz Ativo | 200–399 pontos |
| 5–6 | Guerreiro Fit | 400–599 pontos |
| 7–9 | Expert Vital | 600–899 pontos |
| 10+ | Mestre Saúde | 900+ pontos |

Quadro 6 – Sistema de níveis e ranks da gamificação

# 4  SAÍDA DOS DADOS – RESULTADOS E BENEFÍCIOS

O sistema Level UP gera múltiplas saídas de dados, proporcionando benefícios diretos tanto para o paciente quanto para a equipe médica e a CarePlus:

## 4.1  Saídas Visuais em Tempo Real (OLED)

O display OLED SSD1306 de 128×64 pixels apresenta 6 telas de informação, navegáveis por botão:

Dashboard: visão geral com relógio, BPM, temperatura, atividade e gamificação

Relógio: hora em formato grande (HH:MM SS) com informações WiFi

Sinais Vitais: detalhamento completo de todos os sensores

Check-up Digital: triagem interativa com 8 perguntas ponderadas

Gamificação: nível, rank, pontos e progresso para próximo nível

Alerta: tela automática para situações críticas com dupla borda

## 4.2  Saídas Físicas (LEDs e Buzzer)

LED Verde: sinais vitais normais – paciente saudável

LED Amarelo: atenção – valores ligeiramente fora do normal

LED Vermelho + Buzzer: alerta crítico – intervenção necessária

## 4.3  Saídas Digitais (Dashboard Web e API)

O ESP32 cria um Access Point WiFi (SSID: LevelUP-Health) e serve um dashboard HTML responsivo em http://192.168.4.1 com atualização automática a cada 2 segundos. Além disso, disponibiliza uma API REST:

GET /api/data – retorna todos os dados de saúde em formato JSON

GET /api/settime?h=HH&m=MM – permite ajustar o relógio remotamente

## 4.4  Relatório Médico Preliminar (Serial)

Após cada check-up completo, o sistema gera automaticamente um relatório médico preliminar via porta Serial contendo: sinais vitais coletados, sintomas reportados, score de risco calculado, classificação (Baixo/Moderado/Alto Risco) e recomendação clínica.

## 4.5  Benefícios para o Paciente e a CarePlus

| Benefício | Descrição | Impacto Esperado |
| --- | --- | --- |
| Detecção precoce de riscos | Monitoramento contínuo identifica alterações antes que se agravem | Redução de 30–40% em internações evitáveis |
| Triagem inteligente | Check-up digital com IA gera ficha preliminar automática | Aumento de 25% na produtividade clínica |
| Engajamento contínuo | Gamificação incentiva hábitos saudáveis entre consultas | Aumento de 30% na adesão ao tratamento |
| Acesso remoto em tempo real | Dashboard web acessível por qualquer dispositivo via WiFi | Democratização do acesso à informação de saúde |
| Prescrição orientada por dados | Relatório com sinais vitais + sintomas para o médico | Prescrição mais assertiva e personalizada |
| Redução de custos | Prevenção > tratamento; menos emergências, mais prevenção | Economia de até 20% em custos assistenciais |

Quadro 7 – Benefícios do sistema para paciente e CarePlus

# 5  ATENDIMENTO AOS COMPONENTES DESEJADOS

## 5.1  Ferramenta de Check-up Digital Simples e Visual

O Level UP implementa um check-up digital completo com 8 perguntas ponderadas, exibidas no display OLED de forma simples e visual. O paciente responde "Sim" ou "Não" pressionando botões físicos. Ao final, o sistema exibe o score de risco (0–100), a classificação (Baixo/Moderado/Alto) e uma barra de progresso visual. A IA simulada compara as respostas com padrões clínicos (pesos predefinidos) e gera sinais de alerta automáticos.

## 5.2  Protótipo de Interface de Prescrição Integrada ao Histórico

O relatório médico gerado via Serial funciona como um protótipo de prescrição integrada. Ele combina os sinais vitais coletados em tempo real com os sintomas reportados no check-up, gerando uma ficha completa com classificação de risco e recomendação clínica. O dashboard web complementa essa funcionalidade, oferecendo acesso remoto ao histórico de dados do paciente via API REST (/api/data).

## 5.3  Integração com Wearables e Dados Externos

O sistema simula a integração com wearables utilizando potenciômetros (sensor cardíaco e acelerômetro) e sensor DHT22 (temperatura/umidade). Os dados são coletados a cada 2 segundos e transmitidos via WiFi para o dashboard web, simulando o fluxo de dados que ocorreria com wearables reais (smartwatch, pulseiras fitness, etc.).

# 6  CONCLUSÃO

O projeto Level UP demonstra como a tecnologia pode transformar o cuidado de saúde de reativo para proativo. Através da integração inteligente de sensores wearables, inteligência artificial para triagem e gamificação para engajamento, o sistema cria uma jornada de cuidado contínua, preventiva e centrada no paciente.

Para a CarePlus, o Level UP representa três benefícios diretos: redução de custos assistenciais (prevenindo complicações com monitoramento contínuo), aumento da satisfação dos beneficiários (com uma experiência de saúde mais completa e engajante) e fortalecimento da proposta de valor da empresa como referência em inovação em saúde digital.

O protótipo funcional simulado no Wokwi valida a viabilidade técnica da solução, demonstrando que é possível criar um dispositivo de monitoramento inteligente com hardware acessível (ESP32) e software embarcado eficiente, pronto para evoluir para uma solução de produção com wearables reais e integração com a plataforma Blua.