FIAP – FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

1º ANO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PCP – PENSAMENTO COMPUTACIONAL E AUTOMAÇÃO COM PYTHON

Prof. Allan Roberto Molto

QUESTÃO 3 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Prints e Capturas das Telas do Sistema Level UP

Nicolas Araújo de Oliveira – RM 566780

Pedro Ivson Falcão De Leucas

Gabriel Lima Da Silva – RM 568436

São Paulo

2025

# 1  VISÃO GERAL DO SISTEMA

O Level UP é um sistema inteligente de monitoramento de saúde baseado em ESP32, simulado na plataforma Wokwi. O sistema possui 6 telas no display OLED (128×64 pixels) e um dashboard web acessível via WiFi. A seguir, apresentamos as capturas de todas as telas e interfaces do sistema.

# 2  TELAS DO DISPLAY OLED SSD1306

O display OLED SSD1306 (128×64 pixels, I2C) exibe 6 telas diferentes, navegáveis pelo botão Menu. Abaixo, a representação visual de cada tela:

Tela 0 – Splash Screen (Inicialização)

┌──────────────────────────────┐ │ │ │ Level UP │ │ │ │ Health Monitoring │ │ System v2.0 │ │ │ │ Inicializando... │ └──────────────────────────────┘

Figura 1 – Tela de Splash exibida por 2,5 segundos na inicialização do sistema

Tela 1 – Dashboard Principal

┌──────────────────────────────┐ │ 12:30 LEVEL UP Lv3 │ │──────────────────────────────│ │ BPM: 75 T:36.5C │ │ │ │ Atividade: 45% │ │ [████████████░░░░░░░░░░] │ │ │ │ Aprendiz Ativo │ │ Pts:250 [Menu>] │ └──────────────────────────────┘

Figura 2 – Dashboard com relógio, BPM, temperatura, atividade e gamificação

Tela 2 – Relógio em Tempo Real

┌──────────────────────────────┐ │ = RELOGIO = │ │──────────────────────────────│ │ │ │ 12:30 45 │ │ (grande) (seg) │ │──────────────────────────────│ │ WiFi: LevelUP-Health │ │ IP: 192.168.4.1 │ └──────────────────────────────┘

Figura 3 – Tela do relógio com hora grande (HH:MM SS) e informações WiFi

Tela 3 – Sinais Vitais Detalhados

┌──────────────────────────────┐ │ = SINAIS VITAIS = │ │──────────────────────────────│ │ Freq.Card: 75 BPM │ │ Temperatura: 36.5 C │ │ Umidade: 65.0% │ │ Passos: 6750 │ │ Qual.Sono: 72% │ └──────────────────────────────┘

Figura 4 – Detalhamento completo de todos os sensores wearables

Tela 4 – Check-up Digital (Pergunta)

┌──────────────────────────────┐ │ = CHECK-UP DIGITAL = │ │──────────────────────────────│ │ Pergunta 3/8 │ │ │ │ Tontura frequente? │ │──────────────────────────────│ │ SEL = Sim │ │ MENU = Nao │ └──────────────────────────────┘

Figura 5 – Triagem digital com 8 perguntas ponderadas (pergunta 3 de 8)

Tela 4b – Check-up Digital (Resultado)

┌──────────────────────────────┐ │ = CHECK-UP DIGITAL = │ │──────────────────────────────│ │ Check-up Completo! │ │ │ │ Score Risco: 42/100 │ │ [██████████░░░░░░░░░░░░] │ │ │ │ >> RISCO MODERADO << │ │ [SEL] Novo Check-up │ └──────────────────────────────┘

Figura 6 – Resultado do check-up com score de risco e classificação

Tela 5 – Gamificação

┌──────────────────────────────┐ │ = GAMIFICACAO = │ │──────────────────────────────│ │ Nivel: 3 │ │ Rank: Aprendiz Ativo │ │ Pontos: 250 │ │ Checkups: 2 │ │ Prox.Lv: 50% │ │ [██████░░░░░░] │ └──────────────────────────────┘

Figura 7 – Sistema de gamificação com nível, rank, pontos e progresso

Tela 6 – Alerta Crítico

┌──────────────────────────────┐ │┌────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ ALERTA! ││ ││ ││ ││ FC Anormal: 175 BPM ││ ││ ││ ││ Temp Critica: 39.5C ││ ││ ││ ││ [OK para confirmar] ││ │└────────────────────────────┘│ └──────────────────────────────┘

Figura 8 – Tela de alerta crítico com dupla borda, LED vermelho e buzzer ativados

# 3  DASHBOARD WEB (WiFi)

O ESP32 cria um Access Point WiFi (SSID: LevelUP-Health, senha: levelup123) e serve um dashboard HTML responsivo em http://192.168.4.1. O dashboard é construído com CSS moderno (tema escuro) e atualiza automaticamente a cada 2 segundos via fetch('/api/data').

Dashboard Web – Visão Geral

┌────────────────────────────────────────────┐ │ LEVEL UP │ │ Health Monitoring System v2.0 │ │ │ │ 12:30:45 │ │ Relogio em Tempo Real │ │ [HH]:[MM] [OK] │ │ │ │ NORMAL - SINAIS VITAIS ESTAVEIS │ │ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ FREQ.CARD. │ │ TEMPERATURA │ │ │ │ 75 BPM │ │ 36.5 °C │ │ │ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ ATIVIDADE │ │ QUAL. SONO │ │ │ │ 45% │ │ 72% │ │ │ │ [████░░░░░░] │ │ [███████░░░] │ │ │ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ PASSOS │ │ GAMIFICACAO │ │ │ │ 6750 │ │ Nivel 3 │ │ │ │ │ │ [Aprend.Ativo]│ │ │ │ │ │ Pts: 250 │ │ │ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ Level UP - ESP32 Health Monitor - WiFi Dashboard │ └────────────────────────────────────────────┘

Figura 9 – Dashboard web com tema escuro, cards de dados, relógio e barra de status

# 4  API REST – RESPOSTA JSON

O endpoint GET /api/data retorna os dados de saúde em formato JSON, permitindo integração com outros sistemas e aplicações:

GET http://192.168.4.1/api/data Resposta (200 OK): { "time": "12:30:45", "bpm": 75, "temp": 36.5, "humidity": 65.0, "activity": 45, "steps": 6750, "sleep": 72, "level": 3, "rank": "Aprendiz Ativo", "points": 250, "checkups": 2, "alert": 0, "risk": 42 }

Figura 10 – Exemplo de resposta JSON da API REST (/api/data)

# 5  RELATÓRIO MÉDICO SERIAL

Após cada check-up completo, o sistema gera automaticamente um relatório médico preliminar via porta Serial (115200 baud):

================================================ RELATORIO MEDICO PRELIMINAR Level UP - Check-up Digital com IA ================================================ SINAIS VITAIS COLETADOS: Frequencia Cardiaca: 75 BPM Temperatura Corporal: 36.5 C Umidade Ambiente: 65.0% Nivel de Atividade: 45% Passos Estimados: 6750 Qualidade do Sono: 72% TRIAGEM - SINTOMAS REPORTADOS: Dor no peito? NAO Falta de ar? SIM Tontura frequente? NAO Dor de cabeca? SIM Fadiga excessiva? SIM Febre recente? NAO Palpitacoes? NAO Insonia? SIM SCORE DE RISCO CALCULADO: 42/100 CLASSIFICACAO: RISCO MODERADO Recomendacao: Agendar consulta preventiva. ================================================ Pontuacao Gamificacao: 250 pts ¦ Nivel 3 ¦ Aprendiz Ativo ================================================

Figura 11 – Relatório médico preliminar gerado via Serial após check-up

# 6  CIRCUITO NO WOKWI

O circuito foi montado na plataforma Wokwi com os seguintes componentes conectados ao ESP32 DevKit V1:

| Componente | Pinos | Função | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 | – | Microcontrolador principal | MCU |
| OLED SSD1306 128×64 | SDA(21), SCL(22) | Display de dados e interface | I2C |
| DHT22 | GPIO 4 | Sensor de temperatura e umidade | Digital |
| Potenciômetro 1 | GPIO 34 (ADC) | Simula sensor cardíaco (40–200 BPM) | Analógico |
| Potenciômetro 2 | GPIO 35 (ADC) | Simula acelerômetro (0–100%) | Analógico |
| LED Verde + Resistor | GPIO 25 | Indicador: sinais normais | Digital |
| LED Amarelo + Resistor | GPIO 26 | Indicador: atenção | Digital |
| LED Vermelho + Resistor | GPIO 27 | Indicador: alerta crítico | Digital |
| Buzzer | GPIO 33 | Alarme sonoro para alertas | PWM |
| Botão Menu | GPIO 18 | Navegação entre telas | INPUT_PULLUP |
| Botão Select | GPIO 19 | Interação (respostas) | INPUT_PULLUP |

Quadro 1 – Componentes do circuito e pinagem no ESP32

# 7  TRECHOS DO CÓDIGO-FONTE

O código-fonte (sketch.ino) possui 977 linhas em C/C++ para Arduino. A seguir, os trechos mais relevantes:

## 7.1  Estruturas de Dados

struct HealthData { int heartRate; // 40-200 BPM float temperature; // Celsius float humidity; // Percentual int activityLevel; // 0-100% int steps; // Passos estimados int sleepQuality; // 15-95% }; struct GameData { int points; // Pontuacao total int level; // Nivel atual int dailyStreak; // Sequencia diaria int totalCheckups; // Check-ups realizados char rank[20]; // Rank atual }; struct CheckupData { int currentQuestion; // Pergunta atual (0-7) int answers[10]; // Respostas (0=Nao, 1=Sim) int riskScore; // Score de risco (0-100) bool completed; // Check-up finalizado? bool pointsAwarded; // Pontos ja concedidos? };

Figura 12 – Estruturas de dados do sistema (HealthData, GameData, CheckupData)

## 7.2  Avaliação de Saúde (Lógica de Alertas)

void evaluateHealth() { currentAlertLevel = 0; // Frequencia cardiaca if (health.heartRate < 50 ¦¦ health.heartRate > 160) currentAlertLevel = 2; // CRITICO else if (health.heartRate < 60 ¦¦ health.heartRate > 100) currentAlertLevel = max(currentAlertLevel, 1); // ATENCAO // Temperatura if (health.temperature > 39.0 ¦¦ health.temperature < 34.0) currentAlertLevel = 2; // CRITICO else if (health.temperature > 37.5 ¦¦ health.temperature < 35.5) currentAlertLevel = max(currentAlertLevel, 1); // ATENCAO // Acionar LEDs digitalWrite(GREEN_LED, currentAlertLevel == 0 ? HIGH : LOW); digitalWrite(YELLOW_LED, currentAlertLevel == 1 ? HIGH : LOW); digitalWrite(RED_LED, currentAlertLevel == 2 ? HIGH : LOW); // Buzzer para alerta critico if (currentAlertLevel == 2) { tone(BUZZER_PIN, 1000); // 1kHz currentScreen = SCREEN_ALERT; } }

Figura 13 – Função de avaliação de saúde com lógica de alertas

## 7.3  Cálculo de Risco (IA Simulada)

void calculateRiskScore() { int score = 0; // Soma ponderada das respostas for (int i = 0; i < NUM_QUESTIONS; i++) { if (checkup.answers[i]) score += weights[i]; } // Ajustes com sinais vitais em tempo real if (health.heartRate > 100 ¦¦ health.heartRate < 60) score += 10; if (health.temperature > 37.5) score += 10; if (health.activityLevel < 20) score += 5; if (health.sleepQuality < 40) score += 5; checkup.riskScore = constrain(score, 0, 100); }

Figura 14 – Algoritmo de cálculo de risco simulando inteligência artificial

# 8  LOGS DO SISTEMA (SERIAL MONITOR)

O sistema gera logs contínuos na porta Serial (115200 baud) para monitoramento e depuração:

============================================ LEVEL UP - Health Monitoring System Versao 2.0 ¦ ESP32 + WiFi + Dashboard ============================================ [OK] Sistema inicializado com sucesso! [INFO] Navegue com BTN_MENU, interaja com BTN_SELECT [WIFI] Dashboard: http://192.168.4.1 -------------------------------------------- --- Leitura dos Sensores --- FC: 75 BPM ¦ Temp: 36.5 C ¦ Umid: 65.0% Atividade: 45% ¦ Passos: 6750 ¦ Sono: 72% Status: NORMAL +25 pts ¦ Total: 250 ¦ Lv.3 --- Leitura dos Sensores --- FC: 78 BPM ¦ Temp: 36.6 C ¦ Umid: 64.5% Atividade: 48% ¦ Passos: 7200 ¦ Sono: 69% Status: NORMAL [CHECK-UP] Dor no peito? -> NAO [CHECK-UP] Falta de ar? -> SIM [CHECK-UP] Tontura frequente? -> NAO ... [GAMIFICACAO] +50 pts por completar check-up! *** LEVEL UP! Nivel 4 - Aprendiz Ativo ***

Figura 15 – Exemplo de logs do sistema no Serial Monitor

# 9  FLUXO LÓGICO DO SISTEMA

O diagrama a seguir representa o fluxo lógico principal do sistema Level UP, desde a inicialização até o loop principal:

┌─────────────────┐ │ SETUP() │ │ Serial 115200 │ │ Pinos I/O │ │ DHT22 │ │ OLED SSD1306 │ │ WiFi AP │ │ Web Server │ └────────┬────────┘ │ ▼ ┌─────────────────┐ │ LOOP() │ └────────┬────────┘ │ ┌─────┼──────────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌─────┐ ┌─────────────┐ ┌────────────────┐ │Clock│ │ readSensors │ │ handleButtons │ └──┬──┘ └────┬────────┘ └──────┬─────────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ┌─────┐ ┌─────────────┐ ┌────────────────┐ │ Web │ │evaluateHealth│ │ updateDisplay │ │Servr│ └────┬────────┘ └────────────────┘ └─────┘ │ ▼ ┌─────────────┐ │ awardPoints │ └─────────────┘

Figura 16 – Fluxograma do sistema: setup, loop principal e módulos