FIAP – FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

1º ANO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PCP – PENSAMENTO COMPUTACIONAL E AUTOMAÇÃO COM PYTHON

Prof. Allan Roberto Molto

QUESTÕES 1 E 3 – DESCRIÇÃO COMPLETA E

APRESENTAÇÃO DO PROJETO COM PRINTS DAS TELAS

Level UP – BluaDiagnostics

Check-up Digital e Prescrição Inteligente

Nicolas Araújo de Oliveira – RM 566780

Pedro Ivson Falcão De Leucas

Gabriel Lima Da Silva – RM 568436

São Paulo

2025

PARTE I – DESCRIÇÃO COMPLETA DO PROJETO

(Questão 1 – 2,5 pontos)

# 1  INTRODUÇÃO

O projeto Level UP é uma evolução estratégica da plataforma Blua da Care Plus, que transforma a experiência de saúde corporativa em um modelo mais inteligente, proativo e centrado no paciente. Atualmente, o modelo tradicional ainda apresenta lacunas importantes: ausência de monitoramento contínuo, baixa adesão entre consultas e uma triagem digital pouco estruturada.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 60% das doenças crônicas poderiam ser evitadas com monitoramento e prevenção adequados. Além disso, estudos da McKinsey indicam que soluções digitais podem reduzir custos assistenciais em até 20%. Diante desse cenário, o Level UP se apoia em três pilares fundamentais: monitoramento contínuo via wearables, check-up digital com inteligência artificial e engajamento por gamificação.

O sistema foi prototipado utilizando ESP32 simulado na plataforma Wokwi, integrando sensores de saúde (DHT22, potenciômetros), display OLED SSD1306, LEDs indicadores, buzzer de alerta, WiFi Access Point e Web Server com dashboard HTML responsivo em tempo real.

# 2  DADOS DE ENTRADA – INTEGRAÇÃO COM IA E WEARABLES

O sistema Level UP recebe dados de múltiplas fontes, simulando a integração inteligente com wearables e sistemas de inteligência artificial. Os dados de entrada são categorizados em três grupos principais:

## 2.1  Dados de Sensores Wearables (Monitoramento Contínuo)

| Dado de Entrada | Sensor/Fonte | Faixa de Valores | Frequência de Coleta |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequência Cardíaca (BPM) | Potenciômetro (simula sensor PPG/óptico) | 40–200 BPM | A cada 2 segundos |
| Nível de Atividade Física | Potenciômetro (simula acelerômetro) | 0–100% | A cada 2 segundos |
| Temperatura Corporal | DHT22 (sensor real de temperatura) | 15–50 °C | A cada 2 segundos |
| Umidade Ambiente | DHT22 (sensor real de umidade) | 0–100% | A cada 2 segundos |
| Passos Estimados | Derivado do nível de atividade | 0–15.000 passos | A cada 2 segundos |
| Qualidade do Sono | Derivado inversamente da atividade | 15–95% | A cada 2 segundos |

Quadro 1 – Dados de entrada dos sensores wearables

## 2.2  Dados de Triagem Digital (Check-up com IA)

O check-up digital simula um sistema de triagem com inteligência artificial que adapta perguntas conforme as respostas do paciente. O sistema utiliza 8 perguntas ponderadas, cada uma com um peso específico que reflete a gravidade clínica do sintoma:

| Pergunta | Peso | Tipo de Resposta |
| --- | --- | --- |
| Dor no peito? | 20 | Sim/Não |
| Falta de ar? | 15 | Sim/Não |
| Tontura frequente? | 10 | Sim/Não |
| Dor de cabeça? | 5 | Sim/Não |
| Fadiga excessiva? | 8 | Sim/Não |
| Febre recente? | 12 | Sim/Não |
| Palpitações? | 18 | Sim/Não |
| Insônia? | 7 | Sim/Não |

Quadro 2 – Perguntas da triagem digital com pesos

Além das respostas do questionário, o sistema cruza automaticamente os dados com os sinais vitais coletados em tempo real, adicionando pontos de risco adicionais:

FC fora de 60–100 BPM: +10 pontos de risco

Temperatura acima de 37,5 °C: +10 pontos de risco

Nível de atividade abaixo de 20%: +5 pontos de risco

Qualidade do sono abaixo de 40%: +5 pontos de risco

## 2.3  Dados de Interação do Usuário

Navegação entre telas via botão Menu (6 telas disponíveis)

Respostas do check-up via botão Select (Sim) ou Menu (Não)

Ajuste de horário via interface web (/api/settime?h=HH&m=MM)

Conexão WiFi para acesso ao dashboard (SSID: LevelUP-Health)

# 3  ANÁLISE DOS DADOS – PROCESSAMENTO E LÓGICA

O processamento dos dados no Level UP ocorre em tempo real, utilizando algoritmos embarcados no ESP32 que analisam continuamente os sinais vitais e geram respostas inteligentes. A análise é dividida em três módulos:

## 3.1  Módulo de Avaliação de Saúde (evaluateHealth)

Este módulo analisa os sinais vitais coletados e classifica o estado de saúde em três níveis de alerta, utilizando lógica booleana com limiares clínicos pré-definidos:

| Condição | Nível de Alerta | Ação do Sistema |
| --- | --- | --- |
| FC entre 60–100 BPM e Temp entre 35,5–37,5 °C | NORMAL (0) | LED verde aceso |
| FC entre 50–60 ou 100–160 BPM; Temp entre 34–35,5 ou 37,5–39 °C | ATENÇÃO (1) | LED amarelo aceso |
| FC < 50 ou > 160 BPM; Temp < 34 ou > 39 °C | CRÍTICO (2) | LED vermelho + Buzzer + Tela de Alerta automática |

Quadro 3 – Níveis de alerta e ações do sistema

## 3.2  Módulo de Cálculo de Risco (calculateRiskScore)

Após a conclusão do check-up digital, o sistema calcula um score de risco de 0 a 100, combinando as respostas do questionário (multiplicadas pelos pesos) com os sinais vitais em tempo real. O algoritmo funciona como uma IA simplificada que cruza múltiplas variáveis para gerar um diagnóstico preliminar:

Score = Σ(Resposta_i × Peso_i) + Ajustes_Sinais_Vitais

| Faixa de Score | Classificação | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| 0–29 | BAIXO RISCO | Manter hábitos saudáveis |
| 30–59 | RISCO MODERADO | Agendar consulta preventiva |
| 60–100 | ALTO RISCO | Consulta médica URGENTE |

Quadro 4 – Classificação de risco e recomendações

## 3.3  Módulo de Gamificação (awardPoints)

O sistema de gamificação analisa continuamente os sinais vitais (a cada 30 segundos) e premia o usuário por manter hábitos saudáveis:

| Condição Saudável | Pontos Ganhos |
| --- | --- |
| FC entre 60–100 BPM | +10 pontos |
| Atividade física > 30% | +5 pontos |
| Atividade física > 60% | +10 pontos adicionais |
| Temperatura entre 36,0–37,5 °C | +5 pontos |
| Qualidade do sono > 70% | +5 pontos |
| Check-up completo | +50 pontos (bônus) |

Quadro 5 – Sistema de pontuação por hábitos saudáveis

Os níveis evoluem a cada 100 pontos, e os ranks progridem conforme o nível:

| Nível | Rank | Pontuação Necessária |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Iniciante | 0–199 pontos |
| 3–4 | Aprendiz Ativo | 200–399 pontos |
| 5–6 | Guerreiro Fit | 400–599 pontos |
| 7–9 | Expert Vital | 600–899 pontos |
| 10+ | Mestre Saúde | 900+ pontos |

Quadro 6 – Sistema de níveis e ranks da gamificação

# 4  SAÍDA DOS DADOS – RESULTADOS E BENEFÍCIOS

O sistema Level UP gera múltiplas saídas de dados, proporcionando benefícios diretos tanto para o paciente quanto para a equipe médica e a CarePlus:

## 4.1  Saídas Visuais em Tempo Real (OLED)

O display OLED SSD1306 de 128×64 pixels apresenta 6 telas de informação, navegáveis por botão:

Dashboard: visão geral com relógio, BPM, temperatura, atividade e gamificação

Relógio: hora em formato grande (HH:MM SS) com informações WiFi

Sinais Vitais: detalhamento completo de todos os sensores

Check-up Digital: triagem interativa com 8 perguntas ponderadas

Gamificação: nível, rank, pontos e progresso para próximo nível

Alerta: tela automática para situações críticas com dupla borda

## 4.2  Saídas Físicas (LEDs e Buzzer)

LED Verde: sinais vitais normais – paciente saudável

LED Amarelo: atenção – valores ligeiramente fora do normal

LED Vermelho + Buzzer: alerta crítico – intervenção necessária

## 4.3  Saídas Digitais (Dashboard Web e API)

O ESP32 cria um Access Point WiFi (SSID: LevelUP-Health) e serve um dashboard HTML responsivo em http://192.168.4.1 com atualização automática a cada 2 segundos. Além disso, disponibiliza uma API REST:

GET /api/data – retorna todos os dados de saúde em formato JSON

GET /api/settime?h=HH&m=MM – permite ajustar o relógio remotamente

## 4.4  Relatório Médico Preliminar (Serial)

Após cada check-up completo, o sistema gera automaticamente um relatório médico preliminar via porta Serial contendo: sinais vitais coletados, sintomas reportados, score de risco calculado, classificação (Baixo/Moderado/Alto Risco) e recomendação clínica.

## 4.5  Benefícios para o Paciente e a CarePlus

| Benefício | Descrição | Impacto Esperado |
| --- | --- | --- |
| Detecção precoce de riscos | Monitoramento contínuo identifica alterações antes que se agravem | Redução de 30–40% em internações evitáveis |
| Triagem inteligente | Check-up digital com IA gera ficha preliminar automática | Aumento de 25% na produtividade clínica |
| Engajamento contínuo | Gamificação incentiva hábitos saudáveis entre consultas | Aumento de 30% na adesão ao tratamento |
| Acesso remoto em tempo real | Dashboard web acessível por qualquer dispositivo via WiFi | Democratização do acesso à informação de saúde |
| Prescrição orientada por dados | Relatório com sinais vitais + sintomas para o médico | Prescrição mais assertiva e personalizada |
| Redução de custos | Prevenção > tratamento; menos emergências, mais prevenção | Economia de até 20% em custos assistenciais |

Quadro 7 – Benefícios do sistema para paciente e CarePlus

# 5  ATENDIMENTO AOS COMPONENTES DESEJADOS

## 5.1  Ferramenta de Check-up Digital Simples e Visual

O Level UP implementa um check-up digital completo com 8 perguntas ponderadas, exibidas no display OLED de forma simples e visual. O paciente responde "Sim" ou "Não" pressionando botões físicos. Ao final, o sistema exibe o score de risco (0–100), a classificação (Baixo/Moderado/Alto) e uma barra de progresso visual. A IA simulada compara as respostas com padrões clínicos (pesos predefinidos) e gera sinais de alerta automáticos.

## 5.2  Protótipo de Interface de Prescrição Integrada ao Histórico

O relatório médico gerado via Serial funciona como um protótipo de prescrição integrada. Ele combina os sinais vitais coletados em tempo real com os sintomas reportados no check-up, gerando uma ficha completa com classificação de risco e recomendação clínica. O dashboard web complementa essa funcionalidade, oferecendo acesso remoto ao histórico de dados do paciente via API REST (/api/data).

## 5.3  Integração com Wearables e Dados Externos

O sistema simula a integração com wearables utilizando potenciômetros (sensor cardíaco e acelerômetro) e sensor DHT22 (temperatura/umidade). Os dados são coletados a cada 2 segundos e transmitidos via WiFi para o dashboard web, simulando o fluxo de dados que ocorreria com wearables reais (smartwatch, pulseiras fitness, etc.).

PARTE II – APRESENTAÇÃO DO PROJETO COM PRINTS DAS TELAS

(Questão 3 – 2,5 pontos)

# 6  TELAS DO DISPLAY OLED SSD1306

O display OLED SSD1306 (128×64 pixels, I2C) exibe 6 telas diferentes, navegáveis pelo botão Menu. Abaixo, a representação visual de cada tela:

Tela 0 – Splash Screen (Inicialização)

┌──────────────────────────────┐ │ │ │ Level UP │ │ │ │ Health Monitoring │ │ System v2.0 │ │ │ │ Inicializando... │ └──────────────────────────────┘

Figura 1 – Tela de Splash exibida por 2,5 segundos na inicialização do sistema

Tela 1 – Dashboard Principal

┌──────────────────────────────┐ │ 12:30 LEVEL UP Lv3 │ │──────────────────────────────│ │ BPM: 75 T:36.5C │ │ │ │ Atividade: 45% │ │ [████████████░░░░░░░░░░] │ │ │ │ Aprendiz Ativo │ │ Pts:250 [Menu>] │ └──────────────────────────────┘

Figura 2 – Dashboard com relógio, BPM, temperatura, atividade e gamificação

Tela 2 – Relógio em Tempo Real

┌──────────────────────────────┐ │ = RELOGIO = │ │──────────────────────────────│ │ │ │ 12:30 45 │ │ (grande) (seg) │ │──────────────────────────────│ │ WiFi: LevelUP-Health │ │ IP: 192.168.4.1 │ └──────────────────────────────┘

Figura 3 – Tela do relógio com hora grande (HH:MM SS) e informações WiFi

Tela 3 – Sinais Vitais Detalhados

┌──────────────────────────────┐ │ = SINAIS VITAIS = │ │──────────────────────────────│ │ Freq.Card: 75 BPM │ │ Temperatura: 36.5 C │ │ Umidade: 65.0% │ │ Passos: 6750 │ │ Qual.Sono: 72% │ └──────────────────────────────┘

Figura 4 – Detalhamento completo de todos os sensores wearables

Tela 4 – Check-up Digital (Pergunta)

┌──────────────────────────────┐ │ = CHECK-UP DIGITAL = │ │──────────────────────────────│ │ Pergunta 3/8 │ │ │ │ Tontura frequente? │ │──────────────────────────────│ │ SEL = Sim │ │ MENU = Nao │ └──────────────────────────────┘

Figura 5 – Triagem digital com 8 perguntas ponderadas (pergunta 3 de 8)

Tela 4b – Check-up Digital (Resultado)

┌──────────────────────────────┐ │ = CHECK-UP DIGITAL = │ │──────────────────────────────│ │ Check-up Completo! │ │ │ │ Score Risco: 42/100 │ │ [██████████░░░░░░░░░░░░] │ │ │ │ >> RISCO MODERADO << │ │ [SEL] Novo Check-up │ └──────────────────────────────┘

Figura 6 – Resultado do check-up com score de risco e classificação

Tela 5 – Gamificação

┌──────────────────────────────┐ │ = GAMIFICACAO = │ │──────────────────────────────│ │ Nivel: 3 │ │ Rank: Aprendiz Ativo │ │ Pontos: 250 │ │ Checkups: 2 │ │ Prox.Lv: 50% │ │ [██████░░░░░░] │ └──────────────────────────────┘

Figura 7 – Sistema de gamificação com nível, rank, pontos e progresso

Tela 6 – Alerta Crítico

┌──────────────────────────────┐ │┌────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ ALERTA! ││ ││ ││ ││ FC Anormal: 175 BPM ││ ││ ││ ││ Temp Critica: 39.5C ││ ││ ││ ││ [OK para confirmar] ││ │└────────────────────────────┘│ └──────────────────────────────┘

Figura 8 – Tela de alerta crítico com dupla borda, LED vermelho e buzzer ativados

# 7  DASHBOARD WEB (WiFi)

O ESP32 cria um Access Point WiFi (SSID: LevelUP-Health, senha: levelup123) e serve um dashboard HTML responsivo em http://192.168.4.1. O dashboard é construído com CSS moderno (tema escuro) e atualiza automaticamente a cada 2 segundos via fetch('/api/data').

Dashboard Web – Visão Geral

┌────────────────────────────────────────────┐ │ LEVEL UP │ │ Health Monitoring System v2.0 │ │ │ │ 12:30:45 │ │ Relogio em Tempo Real │ │ [HH]:[MM] [OK] │ │ │ │ NORMAL - SINAIS VITAIS ESTAVEIS │ │ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ FREQ.CARD. │ │ TEMPERATURA │ │ │ │ 75 BPM │ │ 36.5 °C │ │ │ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ ATIVIDADE │ │ QUAL. SONO │ │ │ │ 45% │ │ 72% │ │ │ │ [████░░░░░░] │ │ [███████░░░] │ │ │ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ PASSOS │ │ GAMIFICACAO │ │ │ │ 6750 │ │ Nivel 3 │ │ │ │ │ │ [Aprend.Ativo]│ │ │ │ │ │ Pts: 250 │ │ │ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ Level UP - ESP32 Health Monitor - WiFi Dashboard │ └────────────────────────────────────────────┘

Figura 9 – Dashboard web com tema escuro, cards de dados, relógio e barra de status

# 8  API REST – RESPOSTA JSON

O endpoint GET /api/data retorna os dados de saúde em formato JSON, permitindo integração com outros sistemas e aplicações:

GET http://192.168.4.1/api/data Resposta (200 OK): { "time": "12:30:45", "bpm": 75, "temp": 36.5, "humidity": 65.0, "activity": 45, "steps": 6750, "sleep": 72, "level": 3, "rank": "Aprendiz Ativo", "points": 250, "checkups": 2, "alert": 0, "risk": 42 }

Figura 10 – Exemplo de resposta JSON da API REST (/api/data)

# 9  RELATÓRIO MÉDICO SERIAL

Após cada check-up completo, o sistema gera automaticamente um relatório médico preliminar via porta Serial (115200 baud):

================================================ RELATORIO MEDICO PRELIMINAR Level UP - Check-up Digital com IA ================================================ SINAIS VITAIS COLETADOS: Frequencia Cardiaca: 75 BPM Temperatura Corporal: 36.5 C Umidade Ambiente: 65.0% Nivel de Atividade: 45% Passos Estimados: 6750 Qualidade do Sono: 72% TRIAGEM - SINTOMAS REPORTADOS: Dor no peito? NAO Falta de ar? SIM Tontura frequente? NAO Dor de cabeca? SIM Fadiga excessiva? SIM Febre recente? NAO Palpitacoes? NAO Insonia? SIM SCORE DE RISCO CALCULADO: 42/100 CLASSIFICACAO: RISCO MODERADO Recomendacao: Agendar consulta preventiva. ================================================ Pontuacao Gamificacao: 250 pts ¦ Nivel 3 ¦ Aprendiz Ativo ================================================

Figura 11 – Relatório médico preliminar gerado via Serial após check-up

# 10  CIRCUITO NO WOKWI

O circuito foi montado na plataforma Wokwi com os seguintes componentes conectados ao ESP32 DevKit V1:

| Componente | Pinos | Função | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 | – | Microcontrolador principal | MCU |
| OLED SSD1306 128×64 | SDA(21), SCL(22) | Display de dados e interface | I2C |
| DHT22 | GPIO 4 | Sensor de temperatura e umidade | Digital |
| Potenciômetro 1 | GPIO 34 (ADC) | Simula sensor cardíaco (40–200 BPM) | Analógico |
| Potenciômetro 2 | GPIO 35 (ADC) | Simula acelerômetro (0–100%) | Analógico |
| LED Verde + Resistor | GPIO 25 | Indicador: sinais normais | Digital |
| LED Amarelo + Resistor | GPIO 26 | Indicador: atenção | Digital |
| LED Vermelho + Resistor | GPIO 27 | Indicador: alerta crítico | Digital |
| Buzzer | GPIO 33 | Alarme sonoro para alertas | PWM |
| Botão Menu | GPIO 18 | Navegação entre telas | INPUT_PULLUP |
| Botão Select | GPIO 19 | Interação (respostas) | INPUT_PULLUP |

Quadro 8 – Componentes do circuito e pinagem no ESP32

# 11  TRECHOS DO CÓDIGO-FONTE

O código-fonte (sketch.ino) possui 977 linhas em C/C++ para Arduino. A seguir, os trechos mais relevantes:

## 11.1  Estruturas de Dados

struct HealthData { int heartRate; // 40-200 BPM float temperature; // Celsius float humidity; // Percentual int activityLevel; // 0-100% int steps; // Passos estimados int sleepQuality; // 15-95% }; struct GameData { int points; // Pontuacao total int level; // Nivel atual int dailyStreak; // Sequencia diaria int totalCheckups; // Check-ups realizados char rank[20]; // Rank atual }; struct CheckupData { int currentQuestion; // Pergunta atual (0-7) int answers[10]; // Respostas (0=Nao, 1=Sim) int riskScore; // Score de risco (0-100) bool completed; // Check-up finalizado? bool pointsAwarded; // Pontos ja concedidos? };

Figura 12 – Estruturas de dados do sistema (HealthData, GameData, CheckupData)

## 11.2  Avaliação de Saúde (Lógica de Alertas)

void evaluateHealth() { currentAlertLevel = 0; // Frequencia cardiaca if (health.heartRate < 50 ¦¦ health.heartRate > 160) currentAlertLevel = 2; // CRITICO else if (health.heartRate < 60 ¦¦ health.heartRate > 100) currentAlertLevel = max(currentAlertLevel, 1); // ATENCAO // Temperatura if (health.temperature > 39.0 ¦¦ health.temperature < 34.0) currentAlertLevel = 2; // CRITICO else if (health.temperature > 37.5 ¦¦ health.temperature < 35.5) currentAlertLevel = max(currentAlertLevel, 1); // ATENCAO // Acionar LEDs digitalWrite(GREEN_LED, currentAlertLevel == 0 ? HIGH : LOW); digitalWrite(YELLOW_LED, currentAlertLevel == 1 ? HIGH : LOW); digitalWrite(RED_LED, currentAlertLevel == 2 ? HIGH : LOW); // Buzzer para alerta critico if (currentAlertLevel == 2) { tone(BUZZER_PIN, 1000); // 1kHz currentScreen = SCREEN_ALERT; } }

Figura 13 – Função de avaliação de saúde com lógica de alertas

## 11.3  Cálculo de Risco (IA Simulada)

void calculateRiskScore() { int score = 0; // Soma ponderada das respostas for (int i = 0; i < NUM_QUESTIONS; i++) { if (checkup.answers[i]) score += weights[i]; } // Ajustes com sinais vitais em tempo real if (health.heartRate > 100 ¦¦ health.heartRate < 60) score += 10; if (health.temperature > 37.5) score += 10; if (health.activityLevel < 20) score += 5; if (health.sleepQuality < 40) score += 5; checkup.riskScore = constrain(score, 0, 100); }

Figura 14 – Algoritmo de cálculo de risco simulando inteligência artificial

# 12  LOGS DO SISTEMA (SERIAL MONITOR)

O sistema gera logs contínuos na porta Serial (115200 baud) para monitoramento e depuração:

============================================ LEVEL UP - Health Monitoring System Versao 2.0 ¦ ESP32 + WiFi + Dashboard ============================================ [OK] Sistema inicializado com sucesso! [INFO] Navegue com BTN_MENU, interaja com BTN_SELECT [WIFI] Dashboard: http://192.168.4.1 -------------------------------------------- --- Leitura dos Sensores --- FC: 75 BPM ¦ Temp: 36.5 C ¦ Umid: 65.0% Atividade: 45% ¦ Passos: 6750 ¦ Sono: 72% Status: NORMAL +25 pts ¦ Total: 250 ¦ Lv.3 --- Leitura dos Sensores --- FC: 78 BPM ¦ Temp: 36.6 C ¦ Umid: 64.5% Atividade: 48% ¦ Passos: 7200 ¦ Sono: 69% Status: NORMAL [CHECK-UP] Dor no peito? -> NAO [CHECK-UP] Falta de ar? -> SIM [CHECK-UP] Tontura frequente? -> NAO ... [GAMIFICACAO] +50 pts por completar check-up! *** LEVEL UP! Nivel 4 - Aprendiz Ativo ***

Figura 15 – Exemplo de logs do sistema no Serial Monitor

# 13  FLUXO LÓGICO DO SISTEMA

O diagrama a seguir representa o fluxo lógico principal do sistema Level UP, desde a inicialização até o loop principal:

┌─────────────────┐ │ SETUP() │ │ Serial 115200 │ │ Pinos I/O │ │ DHT22 │ │ OLED SSD1306 │ │ WiFi AP │ │ Web Server │ └────────┬────────┘ │ ▼ ┌─────────────────┐ │ LOOP() │ └────────┬────────┘ │ ┌─────┼──────────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌─────┐ ┌─────────────┐ ┌────────────────┐ │Clock│ │ readSensors │ │ handleButtons │ └──┬──┘ └────┬────────┘ └──────┬─────────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ┌─────┐ ┌─────────────┐ ┌────────────────┐ │ Web │ │evaluateHealth│ │ updateDisplay │ │Servr│ └────┬────────┘ └────────────────┘ └─────┘ │ ▼ ┌─────────────┐ │ awardPoints │ └─────────────┘

Figura 16 – Fluxograma do sistema: setup, loop principal e módulos

# 14  CONCLUSÃO

O projeto Level UP demonstra como a tecnologia pode transformar o cuidado de saúde de reativo para proativo. Através da integração inteligente de sensores wearables, inteligência artificial para triagem e gamificação para engajamento, o sistema cria uma jornada de cuidado contínua, preventiva e centrada no paciente.

Para a CarePlus, o Level UP representa três benefícios diretos: redução de custos assistenciais (prevenindo complicações com monitoramento contínuo), aumento da satisfação dos beneficiários (com uma experiência de saúde mais completa e engajante) e fortalecimento da proposta de valor da empresa como referência em inovação em saúde digital.

O protótipo funcional simulado no Wokwi valida a viabilidade técnica da solução, demonstrando que é possível criar um dispositivo de monitoramento inteligente com hardware acessível (ESP32) e software embarcado eficiente, pronto para evoluir para uma solução de produção com wearables reais e integração com a plataforma Blua.