FIAP - FACULDADE DE INFORMATICA E ADMINISTRACAO PAULISTA

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE / SISTEMAS

RELATORIO DE LOGICA DIGITAL

SPRINT 03

Projeto Level UP - Sistema Inteligente de

Monitoramento de Saude

Nicolas Araujo de Oliveira - RM 566780

Pedro Ivson Falcao De Leucas

Gabriel Lima Da Silva - RM 568436

Sao Paulo

2025

SUMARIO

1  INTRODUCAO  ........................................  3

2  SISTEMA DE ALERTAS DE SAUDE (LEDS + BUZZER)  ........................................  4

2.1  Descricao do Funcionamento  ........................................  4

2.2  Variaveis Booleanas de Entrada  ........................................  4

2.3  Saidas do Sistema  ........................................  5

2.4  Expressoes Logicas Originais  ........................................  5

2.5  Tabela Verdade Original  ........................................  6

2.6  Simplificacao por Algebra Booleana  ........................................  7

2.7  Mapas de Karnaugh  ........................................  8

2.8  Expressoes Simplificadas  ........................................  9

2.9  Diagramas Logicos  ........................................  9

2.10  Tabela Verdade Comparativa  ........................................  10

3  SISTEMA DE GAMIFICACAO (PONTOS)  ........................................  11

3.1  Descricao e Variaveis  ........................................  11

3.2  Simplificacao  ........................................  12

3.3  Prova de Equivalencia  ........................................  12

4  SISTEMA DE CLASSIFICACAO DE RISCO  ........................................  13

4.1  Descricao e Variaveis  ........................................  13

4.2  Simplificacao  ........................................  14

4.3  Prova de Equivalencia  ........................................  14

5  RESUMO DAS SIMPLIFICACOES  ........................................  15

6  CONCLUSAO  ........................................  16

REFERENCIAS  ........................................  17

# 1  INTRODUCAO

Este relatorio apresenta a modelagem e simplificacao da logica digital do sistema Level UP, um monitor inteligente de saude baseado em ESP32 simulado na plataforma Wokwi. O trabalho atende aos requisitos da Sprint 03, aplicando conceitos de logica digital ao projeto em desenvolvimento.

O sistema Level UP possui tres subsistemas principais com logica digital bem definida, que serao analisados neste relatorio:

• Sistema de Alertas de Saude - controla LEDs (verde, amarelo e vermelho) e buzzer com base em faixas de frequencia cardiaca e temperatura corporal;

• Sistema de Gamificacao - determina se o paciente ganha pontos com base em indicadores de saude saudaveis;

• Sistema de Classificacao de Risco - classifica o resultado do check-up digital em tres niveis de risco (baixo, moderado e alto).

Para cada subsistema, iremos: (a) modelar as expressoes booleanas originais extraidas diretamente do codigo-fonte; (b) aplicar tecnicas de simplificacao utilizando algebra booleana e mapas de Karnaugh; e (c) provar a equivalencia entre os modelos original e simplificado por meio de tabelas verdade comparativas.

O codigo-fonte analisado encontra-se no arquivo sketch.ino do projeto, desenvolvido em linguagem C/C++ para a plataforma Arduino (ESP32). As expressoes booleanas foram extraidas das funcoes evaluateHealth(), awardPoints() e calculateRiskScore().

# 2  SISTEMA DE ALERTAS DE SAUDE (LEDS + BUZZER)

## 2.1  Descricao do Funcionamento

O sistema de alertas avalia continuamente dois sinais vitais do paciente e aciona indicadores visuais (LEDs) e sonoros (buzzer) de acordo com a gravidade detectada. O objetivo e fornecer feedback imediato sobre o estado de saude, classificando-o em tres niveis: Normal, Atencao e Critico.

A frequencia cardiaca (FC) e classificada em tres faixas: Critico quando FC < 50 ou FC > 160 BPM; Atencao quando FC < 60 ou FC > 100 BPM (fora da faixa normal, mas nao critico); e Normal quando 60 <= FC <= 100 BPM.

A temperatura corporal (T) segue classificacao analoga: Critico quando T < 34.0 ou T > 39.0 graus Celsius; Atencao quando T < 35.5 ou T > 37.5 graus (fora do normal, mas nao critico); e Normal quando 35.5 <= T <= 37.5 graus Celsius.

## 2.2  Variaveis Booleanas de Entrada

Para modelar a logica do sistema de alertas, definimos quatro variaveis binarias que representam a classificacao dos sensores:

Quadro 1 - Variaveis de entrada do Sistema de Alertas

| Variavel | Significado | Condicao |
| --- | --- | --- |
| A | FC em faixa critica | FC < 50 OR FC > 160 |
| B | FC em faixa de atencao | (50 <= FC < 60) OR (100 < FC <= 160) |
| C | Temp. em faixa critica | T < 34.0 OR T > 39.0 |
| D | Temp. em faixa de atencao | (34.0 <= T < 35.5) OR (37.5 < T <= 39.0) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Restricoes importantes: As variaveis A e B sao mutuamente exclusivas (A . B = 0), pois a frequencia cardiaca nao pode estar simultaneamente em faixa critica e de atencao. Da mesma forma, C e D sao mutuamente exclusivas (C . D = 0). Essas restricoes geram condicoes "don't care" na tabela verdade e nos mapas de Karnaugh.

## 2.3  Saidas do Sistema

Quadro 2 - Saidas do Sistema de Alertas

| Saida | Significado | Componente Fisico |
| --- | --- | --- |
| R | LED Vermelho (alerta critico) | RED_LED (GPIO 4) |
| Y | LED Amarelo (atencao) | YELLOW_LED (GPIO 16) |
| G | LED Verde (normal) | GREEN_LED (GPIO 17) |
| Z | Buzzer (alarme sonoro) | BUZZER_PIN (GPIO 18) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

## 2.4  Expressoes Logicas Originais

As expressoes booleanas foram extraidas diretamente da funcao evaluateHealth() no arquivo sketch.ino. Utilizamos a notacao onde "+" representa a operacao OR, "." representa AND, e o apostrofo ("'" ) representa NOT (complemento):

R = A + C

Y = A' . C' . (B + D)

G = A' . B' . C' . D'

Z = A + C

O objetivo desta logica e: o LED vermelho (R) e o buzzer (Z) ativam quando QUALQUER sinal vital esta em nivel critico. O LED amarelo (Y) ativa quando NENHUM sinal esta critico mas ALGUM esta em faixa de atencao. O LED verde (G) ativa somente quando TODOS os sinais vitais estao na faixa normal.

## 2.5  Tabela Verdade Original

A tabela verdade a seguir apresenta todas as 16 combinacoes possiveis das 4 variaveis de entrada. As combinacoes onde A.B=1 ou C.D=1 sao marcadas como "X" (don't care), pois representam cenarios fisicamente impossiveis:

Quadro 3 - Tabela Verdade Original do Sistema de Alertas

| # | A | B | C | D | R | Y | G | Z | Observacao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FC normal, Temp normal |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | FC normal, Temp atencao |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | FC normal, Temp critica |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | Impossivel (C.D=0) |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FC atencao, Temp normal |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | FC atencao, Temp atencao |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | FC atencao, Temp critica |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | Impossivel (C.D=0) |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | FC critica, Temp normal |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | FC critica, Temp atencao |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | FC critica, Temp critica |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | Impossivel (C.D=0) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | Impossivel (A.B=0) |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | Impossivel (A.B=0) |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | Impossivel (A.B=0) |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | Impossivel (A.B=0, C.D=0) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

## 2.6  Simplificacao por Algebra Booleana

Saida R (LED Vermelho):

Original:  R = A + C

A expressao ja esta na forma minima. Uma soma (OR) de duas variaveis nao pode ser mais simplificada.

Saida Z (Buzzer):

Original:  Z = A + C

Simplificado:  Z = R  (reuso do sinal)

Observamos que Z e identico a R. Portanto, o buzzer pode compartilhar o mesmo sinal logico do LED vermelho, eliminando uma porta logica redundante.

Saida Y (LED Amarelo):

Original:  Y = A' . C' . (B + D)

Aplicando a Lei de De Morgan, sabemos que A' . C' = (A + C)'. Como R = A + C, temos que A' . C' = R'. Portanto:

Simplificado:  Y = R' . (B + D)

Esta substituicao elimina duas portas NOT e uma porta AND de 2 entradas, substituindo por uma unica porta NOT sobre o sinal R ja calculado.

Prova da equivalencia (Y):

R = A + C

R' = (A + C)' = A' . C'   [Lei de De Morgan]

R' . (B + D) = A' . C' . (B + D)   [Q.E.D.]

Saida G (LED Verde):

Original:  G = A' . B' . C' . D'

Como R, Y e G sao mutuamente exclusivos e exaustivos (exatamente um LED deve estar ligado a qualquer momento), podemos derivar G a partir das outras saidas:

R + Y = (A + C) + (A' . C' . (B + D))

Aplicando o Teorema da Absorcao (X + X'.Y = X + Y):

R + Y = (A + C) + (B + D) = A + B + C + D

Portanto:

Simplificado:  G = (R + Y)' = R' . Y'

Prova:

(R + Y)' = (A + B + C + D)' = A' . B' . C' . D'   [Q.E.D.]

## 2.7  Mapas de Karnaugh

A seguir, apresentamos os mapas de Karnaugh para cada saida. As celulas marcadas com "X" representam condicoes don't care (combinacoes impossiveis pelas restricoes A.B=0 e C.D=0), que podem ser aproveitadas para simplificacao.

Mapa de Karnaugh para R (LED Vermelho):

Quadro 4 - Mapa de Karnaugh: R (LED Vermelho)

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | X | 1 |
| 01 | 0 | 0 | X | 1 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 1 | 1 | X | 1 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Agrupamentos identificados: Grupo 1 cobre toda a linha A=1 (termo A); Grupo 2 cobre toda a coluna C=1 (termo C). Resultado: R(min) = A + C.

Mapa de Karnaugh para Y (LED Amarelo):

Quadro 5 - Mapa de Karnaugh: Y (LED Amarelo)

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | X | 0 |
| 01 | 1 | 1 | X | 0 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 0 | 0 | X | 0 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Agrupamentos: Grupo 1 (A'D, aproveitando don't cares) e Grupo 2 (BC', aproveitando don't cares). Y(min) = A'.D + B.C' = A'.C'.(B+D) = R'.(B+D).

Mapa de Karnaugh para G (LED Verde):

Quadro 6 - Mapa de Karnaugh: G (LED Verde)

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | X | 0 |
| 01 | 0 | 0 | X | 0 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 0 | 0 | X | 0 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Unica celula com valor 1: posicao (A=0, B=0, C=0, D=0). Nao ha agrupamento possivel. G(min) = A'.B'.C'.D'.

## 2.8  Expressoes Simplificadas

Quadro 7 - Comparacao das Expressoes: Sistema de Alertas

| Saida | Expressao Original | Expressao Simplificada | Metodo |
| --- | --- | --- | --- |
| R | A + C | A + C | Ja minima |
| Z | A + C | R (reuso) | Eliminacao redundancia |
| Y | A'.C'.(B+D) | R'.(B+D) | De Morgan + subst. |
| G | A'.B'.C'.D' | (R+Y)' | Derivacao por exclusao |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

## 2.9  Diagramas Logicos

Circuito Original (8 portas logicas):

O circuito original utiliza: 4 portas NOT (para A', B', C', D'), 2 portas AND (para A'.C' e para o produto final de Y, e para G com AND de 4 entradas), e 2 portas OR (para R=A+C e Z=A+C, e para B+D). Total: 8 portas com sinais redundantes.

Circuito Simplificado (5 portas logicas):

O circuito simplificado utiliza: 1 porta OR (R = A+C), 1 porta NOT (R' a partir de R), 1 porta OR (B+D), 1 porta AND (Y = R'.(B+D)), e 1 porta NOR (G = (R+Y)'). O sinal Z e conectado diretamente a R (mesmo fio). Total: 5 portas, sem redundancia.

Economia: Reducao de 8 para 5 portas logicas, representando uma reducao de 37,5% na complexidade do circuito.

## 2.10  Tabela Verdade Comparativa - Original vs Simplificado

A tabela a seguir compara as saidas do modelo original e do modelo simplificado para todas as combinacoes validas de entrada (excluindo as condicoes impossíveis):

Quadro 8 - Tabela Verdade Comparativa: Sistema de Alertas

| # | A | B | C | D | R(orig) | R(simp) | Y(orig) | Y(simp) | G(orig) | G(simp) | Z(orig) | Z(simp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Resultado: Todas as saidas do modelo simplificado sao identicas as do modelo original em todos os 9 cenarios validos. Os modelos sao comprovadamente equivalentes.

# 3  SISTEMA DE GAMIFICACAO (PONTOS)

## 3.1  Descricao e Variaveis

O sistema de gamificacao avalia periodicamente (a cada 30 segundos) se o paciente merece pontos de recompensa com base em cinco condicoes de saude saudavel. Cada condicao contribui pontos de forma independente. A logica foi extraida da funcao awardPoints() no sketch.ino.

Quadro 9 - Variaveis de Entrada do Sistema de Gamificacao

| Variavel | Significado | Condicao | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | FC esta normal | 60 <= FC <= 100 | +10 |
| P2 | Atividade moderada | Atividade > 30% | +5 |
| P3 | Atividade intensa | Atividade > 60% | +10 |
| P4 | Temperatura normal | 36.0 <= T <= 37.5 | +5 |
| P5 | Boa qualidade de sono | Sono > 70% | +5 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Restricao importante: P3 implica P2 (P3 -> P2). Se a atividade e superior a 60%, necessariamente e superior a 30%. Portanto, a combinacao P3=1 com P2=0 e impossivel (P3 . P2' = 0).

Expressao original para "Ganha Pontos" (GP):

GP = P1 + P2 + P3 + P4 + P5

O paciente ganha alguma pontuacao se QUALQUER condicao saudavel for verdadeira.

## 3.2  Simplificacao

Aplicando o Teorema da Absorcao: como P3 -> P2, toda vez que P3=1 temos P2=1. Portanto, o termo P3 e absorvido por P2 na operacao OR (X + X.Y = X). Formalmente: P2 + P3 = P2 (pois P3 esta contido em P2).

GP(original)     = P1 + P2 + P3 + P4 + P5

GP(simplificado) = P1 + P2 + P4 + P5

Simplificacao: Eliminamos a variavel P3 da expressao GP, reduzindo de uma porta OR de 5 entradas para uma porta OR de 4 entradas.

## 3.3  Prova de Equivalencia

A tabela verdade a seguir compara as saidas do modelo original e simplificado para todas as combinacoes validas (omitindo linhas onde P3=1 e P2=0, por serem impossiveis):

Quadro 10 - Tabela Verdade Comparativa: Sistema de Gamificacao

| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | GP(orig) | GP(simp) | Igual? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ok |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ok |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ok |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Resultado: As saidas sao identicas em todas as 24 combinacoes validas. Os modelos sao comprovadamente equivalentes.

# 4  SISTEMA DE CLASSIFICACAO DE RISCO (CHECK-UP DIGITAL)

## 4.1  Descricao e Variaveis

Apos o paciente completar o check-up digital de 8 perguntas, o sistema calcula um score de risco (0 a 100) e classifica o resultado em tres niveis. A logica foi extraida da funcao calculateRiskScore() e do trecho de classificacao no sketch.ino.

Para a modelagem booleana, simplificamos para 2 variaveis que representam os limiares de decisao do score:

Quadro 11 - Variaveis de Entrada do Sistema de Classificacao

| Variavel | Significado | Condicao |
| --- | --- | --- |
| S1 | Score >= 30 | Ultrapassou limiar de baixo risco |
| S2 | Score >= 60 | Ultrapassou limiar de risco moderado |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Restricao: S2 implica S1 (S2 -> S1). Se o score e >= 60, necessariamente e >= 30. Portanto S2 . S1' = 0 (impossivel).

Quadro 12 - Saidas do Sistema de Classificacao

| Saida | Significado | Condicao |
| --- | --- | --- |
| LO | Baixo Risco | Score < 30 |
| MO | Risco Moderado | 30 <= Score < 60 |
| HI | Alto Risco | Score >= 60 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Expressoes logicas originais:

HI = S2

MO = S1 . S2'

LO = S1' . S2'

## 4.2  Simplificacao

Observando que HI, MO e LO sao mutuamente exclusivos e exaustivos (exatamente uma classificacao e ativa por vez), podemos simplificar por substituicao de sinais:

Simplificado:

HI = S2

MO = S1 . HI'       [substituicao: S2' = HI']

LO = (HI + MO)'     [derivacao por exclusao]

Prova da equivalencia para LO:

HI + MO = S2 + S1.S2'

= S2 + S1    [Absorcao: X + X'.Y = X + Y]

LO = (S2 + S1)' = S1' . S2'    [Q.E.D.]

## 4.3  Prova de Equivalencia

Quadro 13 - Tabela Verdade Comparativa: Sistema de Classificacao

| S1 | S2 | HI(orig) | HI(simp) | MO(orig) | MO(simp) | LO(orig) | LO(simp) | Igual? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ok |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ok |
| 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | Impossivel |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Resultado: Todas as saidas sao identicas nos 3 cenarios validos. Os modelos sao comprovadamente equivalentes.

# 5  RESUMO DAS SIMPLIFICACOES

Quadro 14 - Resumo: Sistema de Alertas

| Saida | Original | Simplificada | Metodo |
| --- | --- | --- | --- |
| R (LED Vermelho) | A + C | A + C | Ja minima |
| Z (Buzzer) | A + C | R (reuso) | Eliminacao redundancia |
| Y (LED Amarelo) | A'.C'.(B+D) | R'.(B+D) | De Morgan + subst. |
| G (LED Verde) | A'.B'.C'.D' | (R+Y)' | Derivacao exclusao |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Economia no Sistema de Alertas: Reducao de 8 para 5 portas logicas (37,5%).

Quadro 15 - Resumo: Sistema de Gamificacao

| Saida | Original | Simplificada | Metodo |
| --- | --- | --- | --- |
| GP (Ganha Pts) | P1+P2+P3+P4+P5 | P1+P2+P4+P5 | Absorcao (P3 sub P2) |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Economia no Sistema de Gamificacao: Reducao de 1 variavel de entrada (OR 5 -> OR 4).

Quadro 16 - Resumo: Sistema de Classificacao de Risco

| Saida | Original | Simplificada | Metodo |
| --- | --- | --- | --- |
| HI (Alto Risco) | S2 | S2 | Ja minima |
| MO (Moderado) | S1.S2' | S1.HI' | Subst. de sinal |
| LO (Baixo Risco) | S1'.S2' | (HI+MO)' | Derivacao exclusao |

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Economia no Sistema de Classificacao: Reutilizacao de sinais ja calculados, eliminando portas NOT duplicadas.

# 6  CONCLUSAO

Este relatorio demonstrou a modelagem completa da logica digital do projeto Level UP em tres subsistemas distintos. Para cada subsistema, o trabalho foi conduzido em tres etapas rigorosas, conforme solicitado no enunciado da Sprint 03.

Na primeira etapa, modelamos as expressoes booleanas originais, extraindo-as diretamente do codigo-fonte (sketch.ino) das funcoes evaluateHealth(), awardPoints() e calculateRiskScore(). Cada variavel de entrada foi cuidadosamente definida a partir das condicoes logicas presentes no codigo, e as restricoes de exclusao mutua foram identificadas e formalizadas.

Na segunda etapa, aplicamos tecnicas de simplificacao utilizando algebra booleana (Leis de De Morgan, Teorema da Absorcao, eliminacao de redundancia) e mapas de Karnaugh com condicoes don't care. As simplificacoes resultaram em reducoes significativas: 37,5% menos portas logicas no sistema de alertas, eliminacao de variavel redundante no sistema de gamificacao, e reutilizacao eficiente de sinais no sistema de classificacao de risco.

Na terceira etapa, provamos a equivalencia entre os modelos original e simplificado por meio de tabelas verdade comparativas. Em todos os cenarios validos de todos os tres subsistemas, as saidas dos modelos original e simplificado sao identicas, confirmando matematicamente a correcao das simplificacoes realizadas.

Essas otimizacoes sao aplicaveis tanto em implementacao com portas logicas discretas (circuitos digitais) quanto no firmware embarcado do ESP32, contribuindo para menor consumo de energia, menor latencia de processamento e maior eficiencia computacional do sistema Level UP.

REFERENCIAS

FLOYD, Thomas L. Sistemas digitais: fundamentos e aplicacoes. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. Elementos de eletronica digital. 42. ed. Sao Paulo: Erica, 2019.

KARNAUGH, Maurice. The map method for synthesis of combinational logic circuits. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, Part I: Communication and Electronics, v. 72, n. 5, p. 593-599, 1953.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: principios e aplicacoes. 12. ed. Sao Paulo: Pearson Education, 2018.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Technical Reference Manual. Version 5.0. Shanghai: Espressif Systems, 2024. Disponivel em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Acesso em: 10 maio 2025.

ARDUINO. Arduino Language Reference. Disponivel em: https://www.arduino.cc/reference/en/. Acesso em: 10 maio 2025.

WOKWI. Wokwi ESP32 Simulator Documentation. Disponivel em: https://docs.wokwi.com/. Acesso em: 10 maio 2025.